小蜜蜂调试助手Pro

BLE 串口调试终端

使用说明文档 v1.5.0

适用平台：Android 8.0+

软件作者：伍圣锋

联系方式：554805466@qq.com

目录

一、软件概述

1.1 软件简介

小蜜蜂调试助手Pro是一款面向嵌入式开发者的蓝牙串口调试工具，运行于 Android 平台。它通过低功耗蓝牙（BLE）与嵌入式设备建立无线串口通信，支持数据收发、协议解析、远程控制等功能，是硬件调试和开发过程中不可或缺的助手工具。

本软件专为高校电子类学生、硬件爱好者和嵌入式开发工程师设计，旨在提供一款操作直观、功能全面、稳定可靠的移动端调试工具。

1.2 主要功能

| 功能模块 |
| --- |
| 登录系统 | 账号密码+授权码三重验证，支持自动登录 |
| BLE 扫描连接 | 搜索附近蓝牙设备，一键连接/断开，自动重连 |
| 原始数据收发 | 串口数据收发日志，支持 HEX/UTF-8 切换，定时发送 |
| 摇杆控制 | 360° 8 方向摇杆，自动发送控制指令 |
| 功能按键 | 15 个可自定义的功能按键，支持长按重命名 |
| 自定义协议 | 解析双包头协议数据，实时显示解析结果 |
| 语音&震动 | 全程语音提示与震动反馈，操作更直观 |

二、快速开始

2.1 安装与权限

在 Android 手机上打开 APK 文件即可安装。首次运行时会请求蓝牙扫描、蓝牙连接和位置权限。若拒绝则蓝牙搜索功能无法使用。

2.2 登录系统

首次使用需输入：账号 FYX、密码 680221、授权码 联系工程师(一机一码)。勾选「下次自动登录」可跳过后续登录步骤。

三、蓝牙连接

3.1 搜索设备

在侧滑栏中点击「搜索蓝牙设备」按钮开始扫描，可随时中断。确保目标设备已上电并处于可广播状态。

3.2 连接和断开

在列表中选中设备后点击「连接」按钮。如需配对码则输入后连接。点击「断开设备」断开连接。软件会自动保存上次连接设备信息用于下次自动重连。

四、原始数据模式

核心功能页面，展示所有蓝牙收发数据日志。支持 HEX/UTF-8 显示切换、数据手动发送与定时发送（10ms/500ms/1s 间隔可选）。发送的数据以绿色显示，接收数据以黑色显示。

五、摇杆控制模式

居中显示圆形摇杆，手指拖动 360° 自由控制，松手自动回中。内部划分 8 个扇形区域（不显示），对应指令：

前推(0x51) 右上(0x52) 右转(0x53) 右下(0x54) 后拉(0x55) 左下(0x56) 左转(0x57) 左上(0x58) 居中(0x5A)

前进/右转/后退/左转/停车有语音播报。摇杆上方显示实时数据：左轮速度、陀螺仪角度、右轮速度、电量、模式、状态。

六、功能按键模式

15 个彩色按键（5行×3列），每个按键按下发送固定 HEX 指令（按键一 0x60 至按键十五 0x6E）。长按可自定义名称，修改后自动保存。

七、自定义协议模式

解析格式 0x2C 0x12 + N 字节数据 + 0x5B 的蓝牙接收数据，实时显示解析结果。适用于传感器数据上报等场景。

八、语音与震动

| 操作场景 |
| --- |
| 打开应用 | 欢迎使用小蜜蜂调试助手 |
| 登录成功/失败 | 登录成功 / 账号错误 / 密码错误 / 授权码错误 |
| 搜索/连接 | 正在搜索 / 搜索完成 / 连接成功 / 设备已断开 |
| 数据操作 | 已发送 / 已清空接收区 |
| 交互切换 | Tab 切换 / 摇杆方向 / 按键点击，均播报对应名称 |

九、常见问题

9.1 无法搜索到设备

检查设备已上电、蓝牙已开启、已授予位置权限、靠近设备、重启蓝牙。

9.2 连接/发送失败

设备可能已被其他手机连接、超出范围、配对码错误、未连接设备或 HEX 格式不正确。

9.3 数据不刷新

v1.5.0 已修复并发多协议包显示不刷新的问题，请升级到最新版本。

十、维护与反馈

当前版本：v1.5.0（versionCode=22）。问题反馈：554805466@qq.com。邮件请注明手机型号和 Android 版本。

附：版本更新记录

| 版本 | 日期 | 更新内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0.0–v1.0.5 | 2026-06-14 | 初始开发：登录、BLE 扫描、收发日志基础功能 |
| v1.0.6–v1.0.9 | 2026-06-15 | UI 优化：侧滑栏紧凑化、按钮高亮、TTS 语音+震动 |
| v1.1.0–v1.1.4 | 2026-06-16 | 真实 BLE GATT 连接、Tab 多页面、摇杆控制、功能按键 |
| v1.2.0–v1.2.2 | 2026-06-16 | 定时发送、按键指令、8 区域摇杆、功能按键 HEX 发送 |
| v1.3.0 | 2026-06-16 | 功能按键发送 HEX 指令、定时发送完善 |
| v1.4.0 | 2026-06-17 | 自动登录、按键重命名、自定义协议页、作者信息 |
| v1.5.0 | 2026-06-24 | 摇杆实时数据显示面板、多协议并发解析修复、bleDataSeq 强制刷新 |

— 全文完 —